Příloha č. 5a

Minimální požadavky na osvětlení komunikace - nutno doložit výpočtem (pouze na výpočetním programu výrobce signovaný autorizovaným projektantem elektro v souladu s ČSN 13 201-1.) pro vzorové parametry:

Typ svítidla LED:

1. Třída komunikace M 5 / jednostranná soustava

- Výška svítidla nad povrchem komunikace 7,5 m

- Šířka komunikace 6,5m (počet jízdních pruhů 2)

- Rozteč svítidel 40 m

- Přesah svítidla mimo komunikaci 0,5 m

- Povrch komunikace R3/0,08

- Náklon svítidla max.15°

Minimální přípustné vypočtené parametry: 		Lpk = 0,50 cd/m2

Uo = 0,35

Ui = 0,40

2. Třída komunikace M 6 / jednostranná soustava

- Výška svítidla nad povrchem komunikace 7,5 m

- Šířka komunikace 6,5 m (počet jízdních pruhů 2)

- Rozteč svítidel 40 m

- Přesah svítidla mimo komunikaci 0,5 m

- Povrch komunikace R3/0,08

- Náklon svítidla max.15°

Minimální přípustné vypočtené parametry: 		Lpk = 0,30 cd/m2

Uo = 0,35

Ui = 0,40

3. Třída komunikace P 6 / jednostranná soustava

- Výška svítidla nad povrchem komunikace 7,5 m

- Šířka komunikace 5 m (počet jízdních pruhů 2)

- Rozteč svítidel 60 m

- Přesah svítidla mimo komunikaci 0,0 m

- Povrch komunikace R3/0,08

- Náklon svítidla max.15°

Minimální přípustné vypočtené parametry: 		Em = 2 ≤ 3 lx

Emin  ≥ 0,4 lx

Parametry pro vzorový výpočet jsou stanoveny obecně a slouží pro objektivní možnost porovnání

světelné účinnosti osvětlení dané pro určitý typ svítidla zadavatelem při výpočtu osvětlení různými uchazeči.

Protože jedním z ukazatelů energetické efektivity je světelná účinnost, tedy přeměna elektrické energie

na světelnou, zvolil také zadavatel jasné a u různých uchazečů porovnatelné ukazatele světelné účinnosti dané

požadavkem na provedení vzorového propočtu úrovně osvětlení pro modelové situace s jasně definovanými

parametry.

ZÁVĚR :

Podmínky a požadavky pro výběrové řízení na Re VO jsou zpracovány tak, aby byla zajištěna maximální efektivita použitého

zařízení, jeho energetická účinnost a kompatibilita pro možnost dalšího rozšíření soustavy.

Technické požadavky jsou zpracovány v souladu s Metodickými pokyny pro modernizaci VO – Vyd. MPO ČR 2008

Technické zařízení musí být navrženo a je požadováno tak, aby byly minimalizovány náklady na následný provoz a údržbu

osvětlovací soustavy.

K navrhovaným typům svítidel je nutné pro účely VŘ doložit také Katalogovým listem od výrobce a dokladem "Prohlášení

o shodě" vystaveným oprávněným subjektem dle současně platných zákonů o technických požadavcích na výrobky.

Výrobky musí být značeny příslušnou značkou shody a musí být určeny pro středoevropský trh.

Nedodržení technických parametrů zařízení VO daných „Přílohou č. 1 - Technické podmínky - požadavky na zařízení

VO při výběrovém řízení“ znamená vyřazení uchazeče z dalšího hodnocení z důvodu nedostatečné garance

zabezpečení energetických přínosů daných PD