PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PĚŠÍ STEZKA „KAMENICKÝ KOPEC“

K.Ú. ZÁKUPY

DOKUMENTACE K OHLÁŠENÍ STAVBY

Arch. číslo : EJ – 1804 – OS/A

Zak. číslo : 1804

Vypracoval : E. Jašková

Podpis:

Techn. kontrol. : Ing. J. Sedláček

Podpis:

V Rousínově 03.2018

Obsah

1. Identifikační údaje	2

2. Údaje o umístění stavby	3

3.Základní údaje o stavbě	3

# 1. Identifikační údaje

a/Označení stavby

Název stavby	:  Pěší stezka „Kamenický kopec“, k.ú. Zákupy

Stupeň PD	:  Dokumentace k ohlášení stavby

Městský úřad 	:  Zákupy, Borská 5, 47123 Zákupy

Staveb. úřad 	:  Zákupy

Kraj 		:  Liberecký

b/Objednavatel stavby

Objednavatel 	:  Město Zákupy

Investor	:  Dtto

c/ Projektant	:  Eliška Jašková, Rousínov 88, 471 51 Svor

IČO 631 70 493

Tech. kontrola	:  autorizovaný inženýr,  Ing.J. Sedláček, Boseň 10, Mnichovo Hradiště

Č.a.0004010

# 2. Údaje o umístění stavby

a/ Předmětná stavba se nachází v Libereckém kraji v  extravilánu východní části města Zákupy, k.ú.Zákupy.

b/ Hlavní prostor pro výstavbu je veden na pozemcích výše uvedeného investora p.p.č. 2573 a p.p.č.2577. Navržená pěší stezka řeší zpevnění stávající vyšlapané pěšiny a schody, vedoucí na vrchol Kamenického kopce. Pěší stezka tak bude sloužit k rozvoji turistického ruchu.

c/Stezka bude napojena na plánovanou lesní cestu, která bude také vedena po p.p.č.2573-lesní pozemek. Česká Lípa.Výše uvedená stavba bude mít pozitivní vliv jak na krajinu, tak i na zdraví a životní prostředí vzhledem k tomu, že bude upraveno a zkulturněno prostředí v prostoru úpravy pěší stezky a obyvatelé budou mít usnadněn pěší přístup k vyhlídce.

Stavba tudíž nemá žádný negativní dopad  na dotčené území.

# 3.  Základní údaje o stavbě

a/ Po rekognoskaci terénu se zástupcem Města Zákupy, byl stanoven rozsah úprav. Celková délka úprav činí: stezka – 240,0 m, schody – 150,0 m v šířce 1,5 m. Celá délka trasy stezky sleduje stávající nezpevněné cesty, vytvořené pěší turistikou. Část se schodišťovými stupni byla již před lety zhotovena z okolního materiálu tj. čedičových kamenů. Ze 70% je již poničena. V rámci stavby bude tato část stezky zachována. Ohraničení bude doplněno čedičovými kameny, které se nachází v místě stavby. Nově se osadí a doplní schodišťové stupně v dl. 150 m. Prostor mezi jednotlivými stupni bude vyspraven. Součástí stavby budou na začátku a konci pěší stezky vybudována odpočinková místa o rozměrech 3,0 x 3,0 m s osazením informačních tabulí a umístění laviček. Stavba nebude zasahovat do přilehlých pozemků a bude se nacházet pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Zákupy. Odvedení povrchových vod bude provedeno osazením svodnic od m 175,00 po cca 20ti m až do konce úseku, tj. m 240,0 m. Jedná se celkem o 5 ks po dl. 2,0 m svodnic. Celková plocha zpevnění činí u stezky a schodišťových ploch cca 585 m2. Konstrukční vrstvy jsou navrženy z přírodního materiálu tj.: štěrkodrť fr. 0-22 v tl. 250 mm, výplň výsivkou v množství 30 kg/m2. Před položením konstrukce bude provedeno odstranění křovin a stromů o  průměru do 10ti cm a kácení 5 ks stromů o průměru do 30ti cm. Dále pak bude provedena úprava pláně bez zhutnění. Po dokončení úprav bude tato stezka sloužit k rozvoji turistického ruchu. Práce v prostoru schodiště budou muset být prováděny ručně.

b/ Investor stavby prostřednictvím svého dozoru stanoví požadované zkoušky na prováděné konstrukce. Atesty a certifikáty doloží dodavatel stavby v rozsahu běžném pro výstavbu dopravních staveb.

c/ Vzhledem k umístění stavby nebude tato věcně ani časově omezena.

d/ Předpokládané zahájení stavby je 09.2018 a dokončení – 09.2020.

e/ Dodavatel zajistí bezpečnost práce při stavebních pracích v souladu s nařízením vlády č. 564/2006. Budou dodržovány předpisy a nařízení vyhl. č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb.)

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dle vyhlášky 146/2008 Sb.

PĚŠÍ STEZKA „KAMENICKÝ KOPEC“

K.Ú. ZÁKUPY

Arch. číslo : EJ-1804-OS/B

Zak. číslo:1804

Vypracoval : E. Jašková

Podpis :

Tech. kontrola: Ing. J. Sedláček

Podpis:

V Rousínově 03/2018

# a/ Staveniště se nachází v prostoru pěší stezky na lesním pozemku. Vzhledem komu, že stavba bude probíhat proudovou metodou nejsou nutné žádné meziskládky a tudíž ani zařízení staveniště. Zaměření bylo provedeno v redukovaných souřadnicích JTSK (11.2017-Ing. Chmelíček). Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani zóně.

- b/ Celková délka úprav činí 390 m v šířce 1,5 m.  Celá délka trasy sleduje stávající nezpevněné cesty, vytvořené pěší turistikou. Stačí ji pouze ve výše uvedené šířce zpevnit. Po dokončení úprav bude tato stezka sloužit k rozvoji turistického ruchu. V začátku a na konci stezky budou vytvořena odpočinková místa s dřevěnou informační tabulí a lavičkou. Stavba nebude zasahovat do přilehlých pozemků a bude se nacházet pouze na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Zákupy. Odvedení povrchových vod bude provedeno osazením svodnic od m175,00 po cca 20ti m až do konce úseku, tj. m 240,0 m.. Jedná se celkem o 5 ks svodnic v dl.2,0 m, tj. 10 m. Na tuto stezku se napojuje schodiště v dl. 150 m. Bylo vybudováno ve dvacátém století svépomocí z přírodního kamene, nacházejícího se v přilehlém okolí stavby. Schodiště bude zachováno v původním stavu, budou pouze doplněna místa, která jsou rozpadlá. Jedná se o cca 42 schodů. Materiál bude rovněž použit z místa stavby. Celková plocha zpevnění včetně dvou odpočinkových míst a schodů činí cca 585 m2. Konstrukční vrstvy jsou navrženy z přírodního materiálu tj.: Štěrkodrť fr. 0-22 v tl. 250 mm, výplň výsivkou v množství 30 kg/m2. Před položením konstrukce bude provedeno odstranění křovin a stromů o průměru do 10ti cm a kácení 5 ks stromů o průměru do 30ti cm. Dále pak bude provedena úprava pláně bez zhutnění.

# c/ Pěší stezka se bude napojovat na plánovanou lesní cestu umístěnou rovněž na výše uvedených pozemcích.

# d/ Negativní dopad na životní prostředí bude mírně zvýšen po dobu provádění prací na stavbě pěší stezky. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která bude částečně i prováděna ručně, bude negativní vliv při stavbě minimální.

e/ Po dobu stavby bude nutné dodržovat platné předpisy Zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 101. V platném znění, další příslušná ustanovení ZP, NV č. 591/2006 Sb., vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb., NV 361/2007 Sb., NV 378/2001 Sb., NV 101/2005 Sb., zák. 251/2005 Sb., NV č. 362/2005 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a další právní předpisy tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců dodavatele nebo třetích osob. Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné předpisy bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické na celém území stavby.

f/ Bezbariérové užívání není předmětem stavby.

g/ Pro vytýčení stavby byl zpracován vytyčovací výkres v redukovaných souřadnicích JTSK.

Přílohy technické zprávy:

Příloha č. 2: dotčené pozemky

V Rousínově 03/2018			Vypracoval : E. Jašková	Tech. kontrola: ing.J. Sedláček

Příloha č. 2:

Výpis dotčených pozemků

Okres:			CZ 0511 Česká Lípa

Město:			562 262  Zákupy

Katastrální území:	790 567  Zákupy

Podklady:

- katastrální mapa

- výpis údajů z katastru nemovitostí

|  | Parc.č. | LV |  | Výměra | Druh |  | způsob využití |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m2 | pozemku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2573 | 1 |  | 51622 | lesní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pozemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2577 | 1 |  | 897526 | lesní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pozemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zábor LPF – 800 m2

V Rousínově 03/2018		Vypracoval: E.Jašková	Tech. kontrola: Ing. J. Sedláček