Příloha č. 2

Formulář technické specifikace dodávky

Podrobné technické parametry a výbava traktoru:

Motor

Emisní norma 							Stage IV

Maximální objem motoru					4200 cm³

Homologovaný výkon min.				            70 kW

Plnění 								turbodmychadlem

Počet válců 							4

Počet ventilů							16

Převodovka

Mechanická 4 stupňová s 3 stupňovým automatickým násobičem, elektro-hydraulicky reverzační

Rychlost min.							39 km/h

Hnací systém							4 WD

Otáčky zadní vývodový hřídel				540/540E

Otáčky přední vývodový hřídel 				1000

Max. výkon předního VH					60kW

Hydraulika

Tříbodový závěs						kategorie II

Ovládání 							mechanické

Max. zvedací kapacita v celém rozsahu min.		42 kN

Pracovní tlak min.						19 MPa

Dodávka čerpadla min. 					60 l/min.

Vnější vývody min. 						6 + 1

Závěs etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro jednonápravový vozík.

Kabina

Klimatizace

Vyhřívaná zrcátka a zadní sklo

Sedadlo řidiče pneumaticky odpružené

Sedadlo spolujezdce

Zesílení střechy s ochranou FOPS

Nastavitelný sloupek řízení

Podrobné technické parametry a výbava čelního nakladače

Plně kompatibilní s dodávaným traktorem

Výsypná výška min.						2900 mm

Nosnost v oku nahoře	 min.					1700 kg

Zvedací válce min.						75 mm

Rychloupínací nástavec Multi – Lock

Paralelogram a 3. funkce k ovládání nářadí

Pístový tlumič rázů

Paletizační vidle kované

Univerzální lopata s vyměnitelným břitem objem min.	0,5 m³

Multilopata objem min.					0,9 m³

Protizávaží hmotnost min.					120 kg

Podrobné technické parametry a výbava mulčovače

Plně kompatibilní s dodávaným traktorem

Provedení pro zavěšení do čelního i zadního tříbodového závěsu

Posuv do boku pomocí hydraulického válce

Těžká kovaná kladiva

Převodová skříň s volnoběžkou

Pracovní záběr min.						2400 mm

Počet kladiv min.						24

Podrobné technické parametry a výbava sypače

Plně kompatibilní s dodávaným traktorem

Pohon hydromotorem

Válečkový způsob posypu

Manuální regulace dávky na sypači

Zadní osvětlení

Krycí plachta

Objem násypky min.						1000 litrů

Pracovní záběr min.						2000 mm

Podrobné technické parametry a výbava čelní radlice

Plně kompatibilní s dodávaným traktorem

Připojení čelní na závěsu kat. 2

Pětipolohové nastavení (pravá; levá; „U“; „V“; „T“)

Úhel natočení							-45° až +45°

Pryžový břit

Plynule stavitelná kola

Poziční osvětlení